הוראות הפעלה של מכשיר Jenny®

יש לוודא שלפני שאנו מדליקים את Jenny® הוא מחובר לחשמל ושחיברנו את כל המתכלים והאביזרים לצורך הנשמה וניטור למכשיר עצמו ולמטופל כגון: צנרת הנשמה, פילטר, סנסור למדידת סטורציה וכו'

- לחץ לחיצה (במשך שנייה אחת לפחות) על הלחצן המכני בצידו השמאלי התחתון מאחורי המסך.

- לאחר שמכשיר Jenny® נדלק יופיע מסך הבית. יש לגשת לקטגוריית ה-"Routine" וללחוץ על לחצן    "new patient"

3.לאחר שלחצנו על לחצן ה-"new patient" ייפתח לנו המסך הבא:

לביצוע "self test" למכשיר הג'ני לפני התחלת הנשמה/ניטור יש ללחוץ על הלחצן "test"     הנמצא  בצידו הימני התחתון של מסך זה תחת settings""

לאחר שלחצנו על לחצן "tests" החלונית הבאה תופיע לפנינו:

יש לפעול על פי ההנחיות המופיעות על המסך על מנת לבצע בדיקה נכונה.

4.לאחר שסיימנו לבצע למכשיר Jenny® "self test" וקיבלנו אישור שעבר בהצלחה אנו נחזור למסך הקודם:

במסך זה אנו נקבע את כל הפרמטרים המיודים להנשמה תחת הקטגוריות הבאות:

Patient- בקטגוריה זו נבחר את קטגוריית המטופל (מבוגר/ילד/פג), נעדכן (לא חובה אך מומלץ) את מין המטופל, גובהו, היסטורייה רפואית ופרמטרים נוספים.

Modes- בקטגוריה זו נבחר את מצב ההנשמה  ונקבע את הפרמטרים הרלוונטיים עבור אותו מטופל. יש ללחוץ אישור לאחר שקבענו את כל הפרמטרים על מנת שהם יכנסו לתוקף. כאשר נכוון את הפרמטרים הנשימתיים כגון VT ניתן במקביל לשנות גם את הרף העליון/תחתון של אותן התראות הקשורות לפרמטר עצמו.

Settings- ניתן לקבוע פרמטרים נוספים כגון: סוג צנרת, סוג ה-Flow sensor מידת הטובוס וכו'(מומלץ).

לאחר שסיימנו לקבוע את מצב ההנשמה ואת שאר הפרמטרים ניתן להפעיל רק את המנשם ע"י לחיצה על לחצן "start ventilator" , רק את המוניטור ע"י לחיצה על לחצן "start monitor"' או להפעיל את המנשם והמוניטור יחדיו ע"י לחיצה על לחצן "start ventilator" (מומלץ).

הלחצנים נמצאים במסך זה בתחתית המסך וצבועים בצבע כחול.

5.לאחר שהפעלנו את המנשם והמוניטור יחדיו במכשיר הג'ני זאת התצוגה שנקבל

6. על מנת לשנות מודי הנשמה יש לצאת מתצוגת המסך הכפול באמצעות לחיצה על הלחצן VENTILATOR בחלקת העליון בצידו הימני של המסך ואז נקבל תצוגה מלאה של המנשם בלבד:

אותו דבר לגבי המוניטור. במידה ומעוניינים לראות תצוגה של המוניטור בלבד או/ו לשנות נתונים יש ללחוץ על לחצן "monitor" בחלקו העליון של המסך.

7. על מנת לשנות מצבי הנשמה תוך כדי שהמנשם מנשים מטופל יש ללחוץ על הלחצן בצידו הימני של המסך  ואז תיפתח לנו רשימת מצבי ההנשמה הרלוונטית לקטגוריית המטופל. על מנת לבחור מצב הנשמה אחר יש ללחוץ על מצב ההנשמה אותו אנו רוצים, לכוון את הפרמטרים של אותו מצב הנשמה ולאחר מכן אישור

8. במידה ומעוניינים לשנות רק את פרמטרים של ההנשמה כגון VT,PEEP וכו' ניתן לעשות זאת בסרגל הפרמטרים הנמצא בתחתית המסך. לאחר שנלחץ על לחצן הפרמטר הוא יופיע לנו בתצוגה על גבי המסך:

לאחר שביצענו את השינוי יש ללחוץ על לחצן האישור. ניתן גם כאן לשנות גם את הרף העליון/תחתון של ההתראות הרלוונטיות לאותו פרמטר.

9. ניתן לשנות ולכוון את ההתראות ע"י לחיצה על לחצן "alarms" הנמצא בצידו השמאלי של המסך:

ניתן לכוון את הרף העליון והתחתון של ההתראות הרלוונטיות גם למנשם וגם למוניטור.

10. התראות יופיעו לנו לפי הגדרת חשיבותן (צבע/צליל) בחלק העליון של המסך בנוסף להתראה קולית.

על מנת להשתיק את ההתראה יש ללחוץ בצידה השמאלי(כשתי שניות).

במידה והבעיה שבגינה ההתראה הופיעה נפתרה, יש ללחוץ שוב בצידה השמאלי של ההתראה על מנת להעלים אותה מהתצוגה.

11. למתן אינהלציה יש ללחוץ על לחצן  בצידו הימני של המסך. לאחר שלחצנו המסך הבא ייפתח:

במידה ונבחר באופציה השנייה "auto nebulization" יש לקבוע את מס' הדקות שאנו רוצים לבצע אינהלציה באופן אוטומטי וללחוץ על לחצן ה-"start". לאחר ההפעלה יופיע לנו בחלקו העליון של המסך שעון ספירה לאחור של הזמן הנותר לסיום האינהלציה. ברגע שהספירה תגיע לסיומה, מתן האינהלציה ייפסק באופן אוטומטי( לפני תחילת פעולת האינהלציה יש לוודא שיחברנו את הסט המתכלה למכשיר הג'ני במודול המנשם).

12. O2 Fluse- לביצוע הפעולה יש ללחוץ על הלחצן  הנמצא בצידו הימני של המסך בחלקו התחתון. פעולה זו תתבצע באופן אוטומטי והמונשם יקבל 100% חמצן במשך שתי דקות.

במידה ורוצים להגדיל/ להקטין את טווח הזמן וריכוז החמצן ניתן לעשות זאת באמצעות לחיצה על הלחצן O2 Fluse בצידו הימני של המסך ולשנות את הגדרת הזמן.

13. תצוגות שונות- כאשר אנו מעוניינים לקבל תצוגה נרחבת/מצומצמת של נתוני הנשמה יש ללחוץ על לחצן "layouts" בצידו השמאלי של המסך. כאשר נלחץ על לחצן זה ייפתח לנו חלונית נוספת:

יש לבחור בסגנון התצוגה שאנחנו מעוניינים באמצעות לחיצה על לחצן התצוגה. לאחר שבחרנו יש ללחוץ על לחצן ה-"close" על מנת לחזור למסך הראשי. השינוי ייכנס לתוקף באופן מידי.

לדוגמא סגנון מסך extended:

גם במוניטור אופציה של מסכים נוספים קיימת. יש לבצע את סדר הפעולות הבא במידה ואנו נמצאים במסך המנשם

- יש ללחוץ על לחצן "monitor" בחלקו העליון של המסל על מנת לעבור למסך המוניטור

- יש ללחוץ על לחצן ה- "layouts" בצידו השמאלי של המסך

- לאחר מכן ייפתח לנו מסך נוסף:

- יש לבחור את המסך המבוקש( לדוגמא  Spo2) וללחוץ על לחצן ה- "close" על מנת לחזור למסך הראשי.

השינויים ייכנסו לתוקף באופן מידי.

לדוגמא סגנון מסך Spo2:

14. במידה וסיימנו לכוון את כל הפרמטרים של המנשם והמוניטור ואנו רוצים תצוגה של שניהם על גבי מסך אחד יש ללחוץ על לחצן ה-"dual" בחלקו העליון של המסך (בצד ימין).

15. לאחר שסיימנו להנשים ולנטר את המטופל ואנו רוצים להעביר את מכשיר Jenny® למצב המתנה יש ללחוץ על לחצן ה- "stop" בצידו השמאלי התחתון של המסך ואז ייפתח לנו מסך רשימה. יש ללחוץ על stop all ומכשיר הג'ני ייכנס למצב המתנה ויחזור אל מסך הבית

16. על מנת לבצע כיבוי מלא למכשיר Jenny® יש לוודא שאנו במסך הבית.

יש ללחוץ על הכפתור המכני בצידו השמאלי האחורי של המסך במשך 2 שניות לפחות ואז תקפוץ לנו חלונית נוספת התבקש אישור לכיבוי

נא ללחוץ על לחצן "yes" על מנת לכבות את מכשיר Jenny®